Montage du Wagon Couvert SERNAM

Préparation de la caisse

Prendre la pièce marquée 1 qui ne fait pas partie de la grappe de pièces. la poser à plat, les détails étant en dessous.

Bien positionner les pièces 2 et 3 comme indiqué sur le schéma. Souder en place, si possible avec de la soudure liquide et un chalumeau.

Avec une point à tracer, bien affûtée, marquer légèrement un pli le long des pièces 2 et 3. En retournant l'ensemble, on doit voir un léger trait qui provoque une amorce de pliage.

Côté gravure, positionner les pièces 4 et 5. Soudez les en place. Attention afin de faciliter ces soudures, j'ai installé des barres pour maintenir l'écartement des montants. Ne pas les souder car il faudra les couper quand les montants seront soudés.

Préparation des Portes

Sur les pièces 8,9,10 et 11 plier à angle droit les poignées de portes.

Souder ensuite 8 et 9 sur 6 puis 10 et 11 sur 7.

Les ensembles de portes obtenus peuvent être souder sur les flancs du wagon.

Préparations des 2 côtés d'extrémités:

Positionner les pièces 12 sur les pièces 13. Les souder l'une sur l'autre avec se la soudure liquide ou par étamage des pièces.

Positionner et souder 2 par 2 les pièces 14 sur les ensembles obtenus.

Plier les pièces 15 à angle droit sur toute la longueur.

positionner et souder les pièces 15

Montage Finale de la caisse:

Le toit est très fin, il se cintrera donc sans problème.

Faire des essais de positionnement. En utilisant les fentes et ergots de positionnement, vous devez pouvoir plaquer les 2 flancs du wagon sur les côtés des extrémités [12,13]. Le toit doit s'arrondir de lui même. Souder en place.

Procéder de même pour le 2 ème côté.

Souder les écrous sur les pièces 23.

Souder ensuite ces pièces 23 dans les rainures prévues à cet effet ( voir premier schéma ). L'écrou doit être situé à l'intérieur de la caisse. Ces écrous serviront à maintenir la caisse sur le châssis.

Vous pouvez souder en place les marchepieds pièces 22. Suivant le modèle choisit vous pouvez mettre des marchepieds centrés avec 3 pattes ou décentrés avec 2 pattes.

MONTAGE DU CHASSIS

Prendre la pièce 19.

Commencer par effectuer les 2 pliages dans la longueur de la pièce pour obtenir un U.

Rabattre ensuite les petites pattes représentant les boites d'essieux. Les souder en place après pliage. Il ne faut pas mettre trop de soudure, les premiers trous doivent rester vides pour les pointes d'essieux.

Prendre les pièces 17 et 18. Elles sont symétriques.

Plier la pièce suivant le trait de gravure en longueur. Le trait de gravure continu doit être à l'intérieur.

Plier toutes les petites pièces que j'ai appelé renforts. ils doivent ressortir à l'extérieur de l'angle obtenu par le pliage précédent.

Quand vos 2 pièces 17 et 18 sont prêtes, vous pouvez les positionner à l'intérieur de la pièce 16. Les renforts doivent s'insérer parfaitement dans les lumières de la pièce 16.

Il ne faut pas manipuler inutilement le pli des renforts sous peine de les casser.

Bien appliquer la pièce 17 sur 16 et souder en place. Idem pour 18 sur 16.

Il reste les pièces les plus délicates à plier et positionner.

Prendre les pièces 19 et 20. Attention elles sont symétriques.

Les plier sur toute la longueur, gravure continue à l'intérieur.

Positionner après pliage la première pièce 19 sur votre châssis. Les lumières dans les parties pliées doivent s'aligner avec la structure du châssis. Passer les parties pliées de l'extérieur vers l'intérieur et les rabattre sur les côtés de 17 ou 18.

La partie continue des pièces 18 ou 20 doit être horizontale et venir en appuis sur les renforts de châssis.

Positionner et souder les freins pièces 21 dans les lumières des pièces 17 et 18 voir schéma.

Il vous reste à souder sur 16, les pièces 24 et 25 destinées à constituer le boîtier d'attelage ou à coller un système d'attelage de votre choix.

Il vous restera à positionner les volets 20. Ils pourront être collés en place après peinture pour faciliter celle ci